| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支架 | 套 | 4 | 12425 | 49700 | 钢轨铝合金支架尺寸：2400*2600*400mm，材质型号：100100W-10 单套部分组成如下： 1.横梁1的规格为100*100*2400mm，共4件 2.横梁2的规格100*100*2000mm，共2件 3.横梁3的规格100*100*200mm，共4件 4.车号天线支架的规格为40*40*1500mm。共2件 5.铝合金支架需要配钢轨压板，共8件 6.按现场实际需求所供的特制件 7.零件单套用量：铝合金角件28件，配套内六角螺钉112套；不锈钢六角螺栓M10*50二十套；不锈钢六角螺栓M10*30四套；端盖8件；车号天线压板4件 7.负责现场安装施工及后期所有调试服务满足大赛需求 |